Specifikace realizace celkové rekonstrukce stávajícího objektu automyčky.

Předpokládaný rozsah prací

Stavební část

- vybourání podlahy, odbouchání stávajících kachliček, omítek, bouchání sběrného žlabu

- vybourání záchytného žlabu u vjezdových dveří

- provedení stropní konstrukce

- předělání přívodu odpadu z vedlejší dílny

- demontáž a výměna klempířských prvků

- nové podlahy a sanace odtokového žlabu

- nové obklady stěn a omítky výmalba

- nové řešení stropní konstrukce sádrokartony odolnými proti vlhkosti

Elektro část

- demontáž stávajících rozvodů, následná dodávka a montáž nových rozvodů v prostoru myčky.

- dodávka elektro rozvaděče a jeho napojení na stávající rozvod a zprovoznění nové technologie, instalace osvětlení a zásuvek

Rekonstrukce topení

- demontáže původních rozvodů topení. Instalace nových radiátorů a připojení na stávající rozvody

Technologická část

- implementace kompletní technologie bezkontaktního mytí v celokrytém rámu z nerezové oceli opatřeného předními dvoukřídlými dveřmi

- kapacita mytí  min. 30 vozidel denně

- instalován elektro bojler 150 litrů s patronou 2000W

- pět programů mytí: předmytí, hlavní mytí, oplach, vosk a leštění osmotickou vodou

- katexové změkčovací zařízení na vstupu vody s vlastním řízením provozu včetně proplachové nádoby se solankou, výrobník reverzně osmotické vody se zásobníkem 300 litrů,

- technologie je vybavena motorem a vysokotlakým čerpadlem (cca. 1450 ot/min, max. 12 litrů vody/min, pracovní tlak 100 Bar

- otočné rameno z nerezové oceli, vysokotlaká pistole včetně vysokotlakého rozvodu,

- bezchemická čistírna odpadních vod

- vše je řízeno průmyslovým ovládacím panel, který musí být umístěn na čelní straně

Technologické doplňky

- Nová obslužná sklopná rampa umístěná na stěně pro zajištění dosahu na mytí dodávek+

- Vysavač suchý mokrý provoz na interiéry vozů